Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».

__________________________________________________________________

Курсовой проект по дисциплине:

“ Схемотехника аналоговых электронных устройств”

Проектирование усилителя - фотоприёмника ВОСПИ

Вариант №072

Выполнил: Громов А.А.

Группа: ИКТЗ-83

Преподаватель: Юрова В.А.

Санкт-Петербург

2017

Оглавление

1. Задание на курсовой проект...........................................................................3

1.1.Проектное задание................................................................................3

1.2.Техническое задание............................................................................3

2. Описание принципиальной схемы..............................................................5

3.Расчет элементов схемы по постоянному току..........................................7

3.1  Предварительный расчет резисторов по постоянному току......................7

3.1.1 Предварительный расчет резисторов диода V1..............................7

3.1.2  Предварительный расчет по постоянному току каскада на  полевом транзисторе V2.......................................................................................9

3.1.3   Расчет по постоянному току каскадов на биполярных транзисторах V3, V4............................................................................................12

3.1.4   Расчёт по постоянному току в схеме на ОУ.................................15

3.1.5  Проверка  расчета  по постоянному току с помощью     компьютера...........................................................................................................15

4. Расчет по сигналу...........................................................................................18

Список литературы............................................................................................25

Приложение.........................................................................................................26

1. Задание на курсовой проект

1.1 Проектное задание.

Задание на курсовой проект представляет собой технические условия, по которым надлежит спроектировать устройство, работающее в режиме малого сигнала. В задании каждому студенту указываются следующие данные:

-тип полевого транзистора,

-тип биполярного транзистора,

-тип операционного усилителя,

-напряжение источника питания E0,

-сопротивление внешней нагрузки R2Н,

-нижняя рабочая частота fн2 ,

-верхняя рабочая частота fв2,

- выходное напряжение U2.

1.2 Техническое задание

Последние три цифры зачетной книжки студента определяют технические требования к курсовому проекту.

Третья цифра с конца номера зачетной книжки из них определяет классификационный индекс полевого транзистора КП 307 и его параметры, приведенные в табл.1. Напряжение затвор-исток для всех транзисторов принимаем UЗИ=-1 В.

Таблица 1. Параметры полевого транзистора

| № | Тип транзистора | Начальный ток стока Iс нач, мА | Крутизна макс. Smax, мА/В | Напряжение отсечки Uотс, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | КП 307А | 6 | 9 | -1.5 |

Входная ёмкость Cзи=5пФ, проходная ёмкость Сзс=1.5 пФ.

Вторая цифра с конца номера зачетной книжки определяет типы биполярных транзисторов. Параметры биполярных транзисторов малой мощности типа n-p-n приведены в табл. 2.

Таблица 2. Параметры биполярных транзисторов малой мощности типа n-p-n

| № | Тип транзистора | Pк, мВт | Uкэ max, В | Iк max, мА | h21 max | h21 min | fт, МГц | Cк, пФ | τк, пс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | КТ315А | 150 | 25 | 100 | 120 | 30 | 270 | 7 | 150 |

Последняя цифра номера зачетной книжки (табл. 3) определяет величину напряжения источника питания E0 (Рис.1), величину действующего (среднеквадратического) значения выходного напряжения U2н, полосу пропускания fн2 и fв2  и тип используемого ОУ.

Таблица 3

| № | Источник питания E0, В | Выходное напряжение U2н, В | Нижняя частота fн2, кГц | Верхняя частота fв2, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11 | 2.4 | 30 | 3 |

Основные параметры микросхемы AD1 операционного усилителя (ОУ) определяется чётным или нечётным значением последней цифры номера зачетной книжки (табл.4). Цифра 0 считается чётной.

Таблица 4. Тип микросхемы AD1 операционного усилителя (ОУ)

| Третья цифра в зачетной книжке | Тип ОУ | Частота единичного усиления f1 | Коэффициент усиления ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Четная | ОРА622 | 250 МГц | 80 дБ |

Конденсаторы С1-С8 выбираются студентами равными 1…5 мкФ. Ток источника сигнала Im1=1мкА. Сопротивление внешней нагрузки R2Н=3кОм.

2. Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема усилителя представлена на рис. 1. Усилитель состоит из предварительных каскадов и основного усилителя [1,2]. Источником сигнала является ток фотодиода – V1. Даже когда свет падает на фотодиод V1, его внутреннее сопротивление при фототоке Im1=1мкА остаётся большим. Вследствие этого источник сигнала является генератором тока. Элементы С1, R2 образуют развязывающий фильтр нижних частот по цепи питания (Е0).

Рис.1 Принципиальная схема усилителя.

В качестве активного элемента первого каскада выбран полевой транзистор, так как он обладает меньшим уровнем собственных шумов и малым входным током затвора. Входная цепь устройства образована входным сопротивлением каскада V2 и суммарной емкостью С, состоящей из проходной емкости Сд фотодиода V1, входной емкости Свх транзистора V2 и емкости монтажа См. Хотя входное сопротивление полевого транзистора V2 – rзи велико, входное сопротивление каскада определяется делителем напряжения на его затворе (параллельным соединением резисторов R3 и R4). Данная входная цепь и будет определять частоту верхнего среза fВХ2. Биполярный транзистор V3, включенный по схеме общий коллектор (ОК) служит буферным каскадом с большим входным и малым выходным сопротивлениями. Транзистор V4 включен по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Его нагрузкой является делитель напряжения на резисторах R12 и R13, обеспечивающий потенциал средней точки однополярного напряжения питания Е0 операционного усилителя AD1. По этой причине R12 = R13. Чтобы коэффициент усиления каскада на V4 не снижался из-за шунтирования его нагрузки R10 резисторами R12 и R13 их следует выбирать равными (5·R10), но не более 2МОм, поскольку входные токи ОУ не превышают десятков пикоампер (посмотреть характеристики можно Data Sheets на ОУ на сайтах фирм-производителей и справочных материалов для разработчиков), а токи утечки по печатной плате могут достигать единиц наноампер.

Для расширения полосы пропускания в области верхних частот в каскаде ОЭ может быть применена отрицательная обратная связь (ОС) и основанная на ней эмиттерная коррекция (R11, C5) [6] – рис.14. В области нижних частот АЧХ определяется разделительными конденсаторами С2, С4, C6, С7, С8. Блокировочные конденсаторы С3 и С5, устраняющие местную обратную связь по сигналу в транзисторных каскадах, также могут использоваться для частотной коррекции ширины рабочего диапазона частот.

Основное усиление сигнала по напряжению выполняет транзисторный каскад на транзисторе V4 и ОУ AD1. Операционный усилитель должен довести выходное напряжение на средней частоте диапазона до заданного (действующего значения) U2 (табл. 3). Сигнал подаётся на неинвертирующий вход. На этот же вход подаётся напряжение смещения с делителя R12, R13. Оно необходимо для получения симметричного питания ОУ в схеме с однополярным источником Е0.

3. Расчет элементов схемы по постоянному току

Расчет элементов необходимо начать с обеспечения режимов работы фотодиода и транзисторов по постоянному току.  Схема усилителя по постоянному току представлена на рис. 2.  На этом рисунке показаны только те элементы схемы, по которым протекают постоянные токи.

Рисунок 2. Схема транзисторной части усилителя по постоянному току

В связи с тем, что конденсаторы не пропускают постоянный ток, рис.2 представляется состоящим из трех независимых фрагментов схемы:

фрагмент с фотодиодом, c полевым транзистором и с биполярными транзисторами.

3.1 Предварительный расчет резисторов по постоянному току

3.1.1 Предварительный расчет резисторов диода V1

Параметры фотодиода V1-ФДК-227: рабочее напряжение Uраб=10 В, темновой ток Iтем=0.1 мкА, амплитуда фототока Im1=1 мкА.

Принципиальная схема цепей питания фотодиода V1 и его типовая вольт-амперная характеристика приведены на рис.3. Обратное смещение на фотодиод подается для вывода его в линейную область ВАХ.  Одновременно с этим увеличение напряжения Uак уменьшает проходную емкость фотодиода. На рис.3,б показана также нагрузочная линия. При отсутствии светового сигнала через фотодиод протекает темновой ток. Он практически не создаёт падения напряжения на резисторах R1, R2.  Вследствие этого к фотодиоду прикладывается всё напряжение питания Е0. При заданном уровне фототока исходная рабочая точка перемещается по нагрузочной линии в точку А. Сопротивление фотодиода по постоянному току в этой точке с координатами (I1, Uак) определяется по формуле:

RД=UакI1 и составляет несколько мегаом. Выберем напряжение анод-катод фотодиода такое, чтобы рабочая точка оказалась на середине линейного участка вольт-амперной характеристики Uак: Uак≈ E02. Выбираем Uак=6В.  Из рис.3 определяем  I1=1.1 мкА. Исходя из этих данных, получаем:

RД=UакI1=6В1.1 мкА=6В1.1∙10-6А=5,45∙106Ом=5.45 МОм

Напряжение на аноде:

Uа=0.1E0=0.1∙11В=1,1В

По закону Кирхгофа напряжение на катоде:

Uк=Uа+Uак=1,1В+6В=7,1В

Теперь, зная фототок, вычислим сопротивления резисторов R1 и R2:

R1=UаIm1=1,1В1мкА=1,1В1∙10-6А=1,1 Мом

R2=(E0-Uк)Im1=(11В-7,1В)1мкА=3,9 МОм

б

а

Рисунок 3. Принципиальная схема цепей питания фотодиода (а) и его типовая вольт-амперная характеристика (б)

Рассчитанные сопротивления резисторов R1, R2 необходимо выбрать в соответствии с номинальным рядом (Табл.5).

В табл. 5 приведены ряды значащих цифр для всех единиц измерений Ом, кОм, МОм. Выбирается значение, ближайшее к расчетному из ряда заданной точности.

Таблица 5

В соответствии с номинальным рядом, получаем: R1=1.1 МОм, R2= 3.9 МОм, Rд=5.6 МОм.

3.1.2 Предварительный расчет по постоянному току каскада на полевом транзисторе V2

Транзистор КП307А имеет следующие справочные данные:

Ток стока начальный –  Iс нач=6 мА;

Максимальная крутизна – Smax=9 мА/В;

Напряжение отсечки – Uотс=-1.5 В.

Другие показатели:

Ёмкость затвор-исток –  Cзи=5 пФ;

Ёмкость проходная – Cзс=1.5 пФ;

Ток утечки затвора –  Iут.з=1 нА;

Сопротивление затвор – исток  rзи=UзиIут.з=1000 МОм;

Принципиальная схема каскада на полевом транзисторе V2 по постоянному току представлена на рис.4.

б

а

Рисунок 4. Принципиальная схема по постоянному току каскада V2 (а) и типовая вольт-амперная характеристика полевого транзистора с n-каналом (б)

Для расчета резисторов R3, R4, R5 и R6 сначала необходимо рассчитать точку покоя полевого транзистора V2, исходя из его параметров: начального тока стока Iс нач, максимальной крутизны Smax и напряжения отсечки Uотс.

Выбираем напряжение затвор-исток Uзи=-1 В.

Ток покоя стока определяется по формуле:

Ic= Iс нач∙1-UЗИUотс2=6 мА∙1--1 В-1.5 В2=0.67 мА.

Крутизна:

S=Smax∙1-UЗИUотс=9мАВ∙1--1 В-1.5 В=3 мАВ.

Напряжение на истоке:

UИ=0.2E0=0.2∙11В=2,2 В.

Напряжение сток-исток:

UСИ=E02=11В2=5,5 В.

Тогда напряжение на стоке равно:

UС=UИ+UСИ=2,2 В+5,5 В=7,7 В.

Отсюда сопротивление резисторов в цепи истока и стока:

R6=UИIc=2,2 В0,67 мА=3,3 кОм.

R5=(E0-UС)Ic=(11 В-7,7 В)0.67 мА=5 кОм.

В соответствии с номинальным рядом: R6=3,3 кОм, R5=5,1 кОм.

Напряжение на затворе:

UЗ=UИ+UЗИ=2,2 В-1 В=1,2 В.

Рассчитаем сопротивление R4, исходя из заданной верхней частоты fв2. Так как частота верхнего среза входной цепи fвх2 должна быть больше fв2 ,  а она определяется сопротивлением R4 и суммарной емкостью С=СД+СВХ+СМ, где СД – проходная емкость диода, равная 1 пФ, СВХ – входная емкость транзистора V2, которая определяется по формуле:

СВХ= СЗИ+S∙R5+1∙CЗС=5 пФ+3мАВ∙5,1 кОм+1∙1,5пФ=  =29,45 пФ

В соответствии с номинальным рядом: Cвх=30 пФ.

Cм– емкость монтажа. равная 1 пФ. Отсюда получаем:

С=СД+СВХ+СМ=1 пФ+30 пФ+1 пФ=32 пФ.

После этого можно заключить, что необходимо выбрать R4≤12πfв QUOTE  ·С. Следовательно,

R4≤12πfв QUOTE  ·С=12∙3,14∙3 MГц∙30 пФ=1768 Ом=1,768 кОм.

В соответствии с номинальным рядом: R4=1,8 кОм.

После этого определяем ток делителя:

IД2=UЗR4=1,2 В1,8 кОм=0,67 мА.

Сопротивление резистора:

R3=(E0-UЗ)IД2=(11 В-1,2 В)0,67 мА=14,6 кОм.

В соответствии с номинальным рядом: R3=15 кОм.

Проверка расчета по постоянному току с помощью компьютера

| Токи и напряжения | UЗИ | UСИ | IД2 | IИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | В | В | мА | мА |
| Расчет предварительный | -1 | 5,5 | 0,67 | 0,67 |
| Результат компьютерного анализа | 1,18-2,16=-0,98 | 7,66-2,16=5,5 | 0,655 | 0,656 |

Вывод: результаты совпали с точностью до 10%, следовательно, расчёт элементов фрагмента с полевым транзистором выполнен верно.

3.1.3   Расчет по постоянному току каскадов на биполярных транзисторах V3, V4

Биполярный транзистор КТ315А имеет следующие параметры:

- транзистор биполярный кремниевый;

- UБЭ=0,6 В;

- коэффициент усиления по току минимальный h21 min = 30;

- коэффициент усиления по току максимальный h21max= 120;

- частота единичного усиления fт = 270 МГц;

- максимальный постоянный ток коллектора Ik max = 100 мА;

- максимальное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ max = 25 В;

- постоянная времени цепи обратной связи   τк = 150 пс;

- ёмкость коллекторного перехода   Ск = 7 пФ;

- допустимая мощность рассеиваемая на коллекторе РК ДОП = 150 мВт.

Для расчета сопротивлений резисторов R7, R8, R9, R10 и R11 необходимо выбрать режимы работы транзисторов V3 и V4 (рис.5).

Рисунок 5. Принципиальная схема каскадов на биполярных транзисторах по постоянному току

Ток покоя транзистора V4 должен быть IК4 ≤ 6мА. Так как у нас есть дополнительный каскад выбираем IК4 = 1мА. Учитывая, что переменный коллекторный ток транзистора V3 меньше, чем переменный ток коллектора V4, можно выбрать постоянный коллекторный ток IК3 ≤ IК4. Выбираем IК3 = 0,25мА.

Напряжение коллектор-эмиттер V4:

Uкэ,4=E02=11 В2=5,5 В.

Напряжение на эмиттере V4:

UЭ4=0,1∙ E0=0,1∙11 В=1,1 В.

Определяем напряжение:

UБ4=UЭ3=UЭ4+UБЭ=1,1 В+0,6 В=1,7 В.

Напряжение на базе V3:

UБ3=UЭ3+UБЭ=1,7 В+0,7 В=2,4 В.

Напряжение на коллекторе V4:

UК4=UЭ4+UКЭ,4=1,1 В+5,5 В=6,6 В.

Для вычисления токов базы IБ3 и IБ4 и дальнейших расчетов коэффициентов передачи по току h21,3 и h21,4 определим с учетом их крайних значений h21=h21min∙h21max=30∙120=60.

Тогда

IБ3=IК3h21=0,25 мА 60=0,0042 мА.

IБ4=IК4h21=1 мА 60=0,0167 мА.

IЭ3=IК3+IБ3=0,25 мА+0,0042 мА=0,2542 мА.

IЭ4=IК4+IБ4=1 мА+0,0167 мА=1,0167 мА.

Теперь можно вычислить сопротивления резисторов R9, R10, R11:

R9=UЭ3IЭ3=1,7 В0,2542 мА=6688,5 Ом.

R10=E0-UК4IК4=11 В-6,6 В1 мА=4400 Ом.

R11=UЭ4IЭ4=1,1 В1,0167 мА=1082 Ом.

Для вычисления сопротивлений R7 и R8 нужно определить ток делителя IД3. Обычно его выбирают IД3≥10IБ3. Следовательно,

IД3≥10∙0,0042 мА=0,042 мА.

Тогда сопротивления резисторов равны:

R7=E0-UБ3IД3+IБ3=11 В-2,5 В0,042 мА+0,0042 мА =184 кОм.

R8=UБ3IД3=2,5 В0,042 мА=59,5 кОм.

В соответствии с номинальным рядом: R7 = 180 кОм, R8 = 62 кОм, R9 = 6800 Ом, R10 = 4300 Ом, R11 = 1100 Ом.

Проверка расчета по постоянному току с помощью компьютера

Правильность расчетов сопротивлений после их выбора по номинальному ряду удобно проверить с помощью компьютерной программы FASTMEAN [5, 6]. Для этого принципиальную схему каскадов на транзисторах V3 и V4 (рис. 6) преобразуем в эквивалентную схему по постоянному току, заменяя биполярные транзисторы активными четырехполюсниками типа ИТУТ (рис. 7, б), где H11 – входное сопротивление биполярного транзистора на постоянном токе.

Вследствие несовпадения направления постоянного коллекторного тока в реальном транзисторе и в компьютерной модели (рис. 7, б) коэффициенту передачи тока h21 необходимо присвоить знак минус (например h21 = −100).

а)							 б)

Рис.7. Определение входного сопротивления (а) и эквивалентная схема биполярного транзистора (б) по постоянному току

Составим эквивалентную схему усилителя на биполярных транзисторах (рис. 8) и с помощью программы Fastmean произведем расчет.

Эта программа сама нумерует узлы и элементы схемы, чаще всего в порядке их набора. При расчете используются сопротивления резисторов R7, R8, R9, R10 и R11, выбранные по номинальному ряду, как элементов принципиальной схемы (рис. 1). Сопротивления H11, 3 и H11,4 в схеме на рис. 8 не являются внешними резисторами, они отражают эквиваленты входных сопротивлений переходов база-эмиттер транзисторов V3 и V4 по постоянному току (рис. 8). Их величины можно определить, как

H11, 3 = UБЭIБ3 ,

H11,4 =UБЭIБ4 , где UБЭ = 0.6В.

| Параметр | V3 |  |  |  | V4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токи и напряжения | UБ3 | UЭ3 | IД3 | IЭ3 | UЭ4 | UК4 | IК4 |
| Единицы измерения | В | В | мА | мА | В | В | мА |
| Расчет предварительный | 2,4 | 1,7 | 0,042 | 0,2542 | 1,1 | 6,6 | 1 |
| Компьютерный | 2,596 | 1,874 | 0,04187 | 0,2759 | 1,22 | 6,311 | 1,09 |

Вывод: результаты совпали с точностью до 10%, следовательно, расчёт элементов фрагмента с полевым транзистором выполнен верно.

Этот расчёт сводится к определению номинальных значений резисторов R12 и R13. С одной стороны они должны обеспечить “среднюю точку“ напряжения питания Е0/2 на ОУ и потому R12 = R13, это обеспечивает прохождение обеих полуволн переменного сигнала при однополярном питании, когда сигнал может изменяться в пределах от потенциала общей шины до напряжения питания Е0. С другой стороны параллельное соединение резисторов R12 и R13 на переменном токе не должно сильно шунтировать нагрузку транзистора V4. Вследствие этого рекомендуется выбирать R12 = R13 ≥ (10...20)·R10.

R12=R13=10∙R10=5∙4400 Ом=44000 Ом.

В соответствии с номинальным рядом: R12 = R13=43 кОм.

Сведем все рассчитанные и номинальные сопротивления в таблицу 4

| Резистор | Рассчитанное сопротивление | Ближайшее по номиналу сопротивление |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1 МОм | 1.1 МОм |
| R2 | 5.9 МОм | 6.2 МОм |
| R3 | 20.416 кОм | 20 кОм |
| R4 | 2.479 кОм | 2.4 кОм |
| R5 | 916.6 Ом | 0.91 кОм |
| R6 | 611.1 Ом | 0.62 кОм |
| R7 | 214.6 кОм | 220 кОм |
| R8 | 69.4 кОм | 68 кОм |
| R9 | 7200 Ом | 7500 Ом |
| R10 | 4400 Ом | 4300 Ом |
| R11 | 1089.1 Ом | 1000 Ом |
| R12 | 44 кОм | 43 кОм |
| R13 | 44 кОм | 43 кОм |

4. Расчет по сигналу

б

а

Рисунок 8. Модель фотодиода на переменном токе (а) и эквивалентная схема входной цепи (б)

Этот расчет также проведем при помощи программы Fastmean. Чтобы определить свойства усилителя по сигналу, необходимо составить эквивалентную схему усилителя для переменного тока. Учитывая, что сопротивление источника питания Е0 переменному току равно нулю, на эквивалентной схеме его выводы можно замкнуть накоротко, а  сам  источник удалить. После этой операции верхние выводы резисторов R2, R3, R5, R7, R10 (рис.1) оказываются на переменном токе соединенными с общим проводом.   Коллектор транзистора V3 также соединяется с общим проводом.  Далее нужно элементы схемы V1, V2, V3, V4 и AD1 заменить их эквивалентными моделями на переменном токе.    				Источником сигнала является фототок Im1 диода V1. Сопротивление фотодиода на переменном токе определяется касательной к вольт-амперной характеристике в точке А. Вследствие того, что приращение напряжения измеряется в вольтах, а приращение тока в долях микроампера, сопротивление фотодиода переменному току rД=∆u/∆i оказывается значительно больше, чем сопротивление постоянному току RД , и rД  достигает 80…100 МОм. Это дает право рассматривать источник сигнала как генератор тока.   Чрезвычайно большое сопротивление rД учитывать в эквивалентной схеме необходимости нет, остается учесть лишь ёмкость фотодиода СД (рис.8,а).   На рис.8,б  изображена эквивалентная  схема фотодиода по переменному току с учетом его цепей питания.

На эквивалентной схеме полевой транзистор заменяем активным четырехполюсником типа ИТУН—источник тока,  управляемый напряжением (рис.9,а).  Это значит, что выходной ток (ток стока iC) управляется входным напряжением (затвор-исток uЗИ ),  т.е.

ic=-S∙UЗИ=-3мАВ∙-1В=3 мА.

В данной модели CЗИ - емкость  затвор-исток транзистора, пФ,  CЗС - проходная емкость, емкость перехода затвор-сток, пФ, (величины этих ёмкостей  даются  в справочниках  по транзисторам),   S –крутизна в точке покоя,    мА/В.  Сопротивление перехода затвор-исток очень велико.

б

а

Рисунок 9. Эквивалентная модель транзисторов по сигналу: а) полевого - V2 (ИТУН); б) биполярного - V3 и V4 (ИТУТ)

Биполярные транзисторы V3 и V4 заменяем каждый   активным четырехполюсником типа ИТУТ – источник тока, управляемый током (рис.9,б).

В этой модели rб’б - объёмное сопротивление базового слоя, Ом.  Находим его из  выражения rб’б =τК/CК .  CК  - ёмкость коллекторного перехода, пФ, приводится в справочниках.

rб,б=τкСк=300 пс5 пФ=60 Ом=R16=R18

Сопротивление перехода база-эмиттер rб’э  Ом вычисляется так:

rб'э=1+h2125(мВ)IК(мА)

где h21- коэффициент усиления по току транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером (ОЭ).

rб,Э3=R17=1+h21∙25 мВ Iк=1+13425 мВ5 мА=675 Ом.

rб,Э4=R19=1+h21∙25 мВ Iк=1+13425 мВ6 мА=562.5 Ом.

По номинальному ряду: rб,Э3=R17=680 Ом, rб,Э3=R17=560 Ом.

Емкость перехода база-эмиттер Cб'э, пФ вычисляется по выражению:

Сб э=h212πfTrб э=1342∙3.14∙250 МГц∙680=125.5 пФ,

где fТ - частота единичного усиления из справочника.

По номинальному ряду: Сб э=130 пФ.

Рассчитаем С16 и С17.

μ=80 дБ → f(1)=250 МГц.

Найдем частоты двух полюсов:

fp1=f(1)μ=250 МГц104=25 кГц

fp2≈f(1)=250 МГц

C16=12πfp1R21=12∙3.14∙25∙103∙103=6.4 нФ

C17=12πfp2R20=12∙3.14∙250∙106∙103=0.63 пФ.

По номинальному ряду: С16=6,2 нФ, С17=0.62 пФ.

Соединив модели активных элементов согласно принципиальной схеме (рис.1), получаем эквивалентную схему усилителя по сигналу для всех диапазонов частот (рис. 10). Номера внешних резисторов R1-R15 и конденсаторов C1-C8 этой схеме соответствуют номерам резисторов и конденсаторов принципиальной схемы (рис. 1).

Рисунок 10. Полная эквивалентная схема усилителя

Остаются неизвестными значения резисторов R14 и R15, поскольку   не определён коэффициент усиления каскада на ОУ KF=U21/U13. Напряжение    U21= U2Н, задано в табл.3. Напряжение   U13 определяем, активировав клавишу “ переходный процесс“, установив предварительно в источнике сигнала ток Im1 =1мкА и среднюю частоту заданного диапазона f=100 кГц.

Рисунок 11. График переходного процесса

В этом случае компьютер покажет амплитуду сигнала U13m.Тогда искомый коэффициент усиления будет

КF=1.41∙U2HU13m=1.41∙2В2.49 В=1.1

Отсюда:

R14= R15КF-1=1.5 кОм1.1-1=15 кОм

Где R15 = (R12||R13) = 1.5 кОм.

В соответствии с номинальным рядом: R14=15 кОм, R15=1.5 кОм.

Теперь можно определить частотные свойства всего усилителя с помощью Fastmean.  Придав элементам схемы рис.10 соответствующие значения можно определить зависимость сопротивления передачи от частоты R(f)=UВЫХ/I1.   Для этого в диалоговом окне набираем U(21)/I1. В связи с тем, что исследуемая функция не безразмерная, представлять её в децибелах, как коэффициент усиления, нельзя.  Шкалы по X и Y устанавливаем логарифмическими.

Рисунок 14. Функция сопротивления передачи. Определение частоты верхнего среза

Рисунок 13. Функция сопротивления передачи. Определение частоты нижнего среза

Рисунок 12. Функция сопротивления передачи. Определение средней частоты

Вид функции сопротивления передачи  показан на рис. 12, 13, 14. Вызвав линейку на экран,  вычисляем  частоты верхнего fв и нижнего среза fн, при которых по определению коэффициент передачи становится равен 0,7R0,  где R0 – сопротивление передачи на средней частоте.  Если  fн ≤  fнт.з.,    а fв ≥ fвт.з., то спроектированный усилитель удовлетворяет требованиям  технического   задания.

Проверяем:

fн (1.7 кГц)≤  fнт.з(10 кГц);

fв(3.2 МГц) ≥ fвт.з(1 МГц).

Следовательно, спроектированный усилитель удовлетворяет требованиям технического задания.

Список литературы

1. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств:  Учебник для вузов. –2-е изд., исправ. – М.:  Горячая линия – Телеком 2001.

2.  Войшвилло Г.В. Усилительные устройства: Учебник для вузов. –  2-е  изд. – перераб.   и доп. – М.: Радио и связь. 1983.

3. Алексеев  А.Г.,  Климова П.В. К расчету резисторных каскадов. Методические  указания. 2009.   www.seusut.narod 2.ru

4. Алексеев  А.Г., Климова П.В.  Методические указания к курсовому проектированию предварительных каскадов RС – усилителей систем передачи информации. 2010. www.mts.sut.ru

5. Алексеев  А.Г., Климова П.В. Методические указания по курсу “Схемотехника аналоговых электронных устройств” Проектирование усилителя - фотоприёмника ВОСПИ. 2012.

Приложение

| С1 | 5мкФ |
| --- | --- |
| С2 |  |
| С3 |  |
| С4 |  |
| С5 |  |
| С6 |  |
| С7 |  |
| С8 |  |
| С9 | 1 пФ |
| С10 | 5 пФ |
| С11 | 1.5пФ |
| С12 | 22 пФ |
| С13 | 5 пФ |
| С14 | 24 пФ |
| С15 | 5 пФ |
| С16 | 6.4 пФ |
| С17 | 0.63пФ |

| R1 | 1 МОм |
| --- | --- |
| R2 | 2 МОм |
| R3 | 62 кОм |
| R4 | 6.2 кОм |
| R5 | 3.9 кОм |
| R6 | 2.7 кОм |
| R7 | 16 кОм |
| R8 | 6.2 кОм |
| R9 | 330 Ом |
| R10 | 620 Ом |
| R11 | 150 Ом |
| R12 | 3 кОм |
| R13 | 3 кОм |
| R14 | 15 кОм |
| R15 | 1.5 кОм |
| R16 | 60 Ом |
| R17 | 680 Ом |
| R18 | 60 Ом |
| R19 | 560 Ом |
| R20 | 1 кОм |
| R21 | 1 кОм |
| R22 | 3 кОм |

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

1

Перечень элементов

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Перечень элементов

| Обозначения |  | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| AD1 | Операционный усилитель ОРА 622 | 1 |  |
| С1…С8 | Конденсаторы 5 мкФ | 8 |  |
| R1 | Резистор 1.1МОм ±5% | 1 |  |
| R2 | Резистор 3.9МОм ±5% | 1 |  |
| R3 | Резистор 13кОм ±5% | 1 |  |
| R4 | Резистор 1.6кОм ±5% | 1 |  |
| R5 | Резистор 5.1кОм ±5% | 1 |  |
| R6 | Резистор 3.3кОм ±5% | 1 |  |
| R7 | Резистор 24кОм ±5% | 1 |  |
| R8 | Резистор 7.5кОм ±5% | 1 |  |
| R9 | Резистор 360Ом ±10% | 1 |  |
| R10 | Резистор 750Ом ±5% | 1 |  |
| R11 | Резисторы 180Ом ±5% | 1 |  |
| R12,R13 | Резистор 3.9кОм ±5% | 2 |  |
| R14 | Резистор 820Ом ±5% | 1 |  |
| R15 | Резистор 2кОм ±5% |  |  |
| VD1 | Фотодиод ФДК – 227 | 1 |  |
| VD2 | Транзистор КП 307А | 1 |  |
| VD3, VD4 | Транзистор КТ355А | 2 |  |

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

1

2

Схема широкополосного

RС- усилителя

Приложение

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Гаврилов С.А.

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Принципиальная схема

Рассмотрим частотные характеристики ОУ с обратной и без обратной связи:

Рисунок 15. Схема замещения ОУ без ОС и частотная характеристика

Рисунок 16. Схема замещения ОУ c ОС и частотная характеристика

При добавлении ОС в цепь, увеличивается полоса пропускания. Чем больше глубина отрицательно ОС, там больше будет расширение полосы пропускания. Однако, из-за добавления ОС падает коэффициент усиления.